## Тест .Трансмиссия

## Список вопросов теста

##### Вопрос 1

Как называется агрегат трансмиссии автомобиля, предназначенный:

для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения?

###### Варианты ответов

- сцепление

- коробка передач

- раздаточная коробка

- карданная передача

##### Вопрос 2

Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля?

###### Варианты ответов

- из кожуха, ведущего и ведомого дисков, выжимных рычагов и нажимных пружин

- из кожуха, ведомого диска, гасителя крутильных колебаний, ступицы ведомого диска

- из кожуха, гасителя крутильных колебаний, ведомого диска, фрикционных накладок ведомого диска

##### Вопрос 3

Какие причины могут вызвать пробуксовку сцепления?

###### Варианты ответов

- снижение упругости или поломка нажимных пружин

- замасливание фрикционных накладок

- отсутствие свободного хода педали

- все вышеперечисленные

##### Вопрос 4

Какой элемент трансмиссии разъединяет двигатель и коробку передач во время переключения передач, а также обеспечивает плавное трогание автомобиля с места?

###### Варианты ответов

- главная передача

- карданная передача

- сцепление

##### Вопрос 5

В чем заключаются основные преимущества однодисковых сцеплений по сравнению с двухдисковыми?

###### Варианты ответов

- простота конструкции

- возможность передачи большого крутящего момента

- плавное включение

- удобство при эксплуатации и ремонте

##### Вопрос 6

Какие типы сцеплений нашли наибольшее распространение на отечественных автомобилях?

###### Варианты ответов

- автоматические

- полуавтоматические

- дисковые фрикционные

- электромагнитные

##### Вопрос 7

Для чего необходим свободный ход педали сцепления?

###### Варианты ответов

- для полного выключения сцепления

- для плавного включения сцепления

- для быстрого включения сцепления

- для полного включения сцепления

##### Вопрос 8

По какому признаку определяется конец свободного хода педали сцепления?

###### Варианты ответов

- по началу плавного нарастания усилия на педали

- по резкому увеличению усилия на педали

- по резкому уменьшению усилия при нажатии на педаль

- по любому из перечисленных признаков

##### Вопрос 9

Когда чаще всего может проявляться пробуксовка сцепления?

###### Варианты ответов

- когда автомобиль нагружен

- когда автомобиль не нагружен

- при движении на подъём

- при движении по горизонтальному участку дороги

##### Вопрос 10

К чему может привести несоответствие свободного хода педали сцепления?

###### Варианты ответов

- к пробуксовыванию сцепления

- к затрудненному переключению передач

- к ускоренному износу деталей сцепления

- к любой из указанных неисправностей

##### Вопрос 11

Для чего на ведомом диске сцепления накладки из фрикционного материала?

###### Варианты ответов

- для уменьшения веса сцепления

- для более точного включения сцепления

- для создания трения между ведущим и нажимным дисками

##### Вопрос 12

Какой вид привода сцепления применяется на легковых автомобилях?

###### Варианты ответов

- механический

- гидравлический

- пневматический

##### Вопрос 13

Для чего предназначено сцепление?

###### Варианты ответов

- для соединения двигателя с трансмиссией

- для разъединения двигателя с трансмиссией

- для обеспечения плавного трогания автомобиля

- для выполнения всех перечисленных функций

##### Вопрос 14

Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля?

###### Варианты ответов

- из кожуха

- из ведущего и ведомого дисков

- из выжимных рычагов и нажимных пружин

- все ответы верны

##### Вопрос 15

На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, однодисковое,  с переферийным расположением нажимных пружин и механическим приводом включения?

###### Варианты ответов

- ГАЗ-3309

- ЗИЛ-4314.10

- ВАЗ-2121

- КамАЗ-5320

##### Вопрос 16

Как изменится свободный ход педали сцепления при износе фрикционных накладок?

###### Варианты ответов

- не изменится

- уменьшится

- увеличится

##### Вопрос 17

Какой механизм предохраняет трансмиссию от перегрузок при резком торможении с невыключенным двигателем или резком трогании с места?

###### Варианты ответов

- главная передача

- сцепление

- карданная передача

##### Вопрос 18

С какой целью между пружинами и нажимным диском устанавливают теплоизоляционные шайбы?

###### Варианты ответов

- для предохранения нажимного диска от перегрева

- для предохранения кожуха сцепления от перегрева

- для предохранения нажимных пружин от перегрева

- для регулировки жесткости нажимных пружин

##### Вопрос 19

Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, двухдисковое сцепление?

###### Варианты ответов

- одну

- две

- три

- четыре

##### Вопрос 20

Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и пневмогидроусилителем  сцепления?

###### Варианты ответов

- ВАЗ-2114

- ГАЗ-3307

- ЗиЛ-4314.10

- КамАЗ-5320

##### Вопрос 21

Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, однодисковое сцепление?

###### Варианты ответов

- одну

- две

- три

- четыре

##### Вопрос 22

Каково назначение пневмогидравлического усилителя сцепления?

###### Варианты ответов

- для уменьшения усилия на педаль сцепления

- для увеличения усилия нажимных пружин

- для упрощения привода управления сцеплением

##### Вопрос 23

При какой из указанных неисправностей сцепления затрудняется переключение передач?

###### Варианты ответов

- замасливание фрикционных накладок дисков

- выход из строя нажимных пружин

- выработка фрикционных накладок

- все перечисленные

## тест Ходовая часть .Список вопросов теста

##### Вопрос 1

Какие упругие элементы применяются в независимой подвеске?

###### Варианты ответов

- листовые полуэллиптические рессоры

- спиральные цилиндрические пружины

- упругие элементы обоих указанных типов

##### Вопрос 2

Что означают в маркировке шин легковых автомобилей буквенные индексы L, P, Q, S ?

###### Варианты ответов

- индекс максимальной допустимой скорости

- индекс максимально грузоподъемности

- товарный знак завода-изготовителя

##### Вопрос 3

Какие силы воздействуют на несущий кузов или раму автомобиля при движении?

###### Варианты ответов

- сила тяжести

- продольные силы

- вертикальные силы

- боковые силы

- все перечисленные силы

##### Вопрос 4

Каким должно быть усилие хода отдачи, создаваемое телескопическим амортизатором?

###### Варианты ответов

- равно усилию хода сжатия

- больше усилия хода сжатия в 2-3 раза

- меньше усилия хода сжатия в 2-3 раза

- в зависимости от конструктивных особенностей амортизатора

##### Вопрос 5

Какие функции выполняют амортизаторы?

###### Варианты ответов

- увеличивают жёсткость упругих элементов подвески

- гасят колебания автомобиля, возникающие после наезда на препятствие

- уменьшают жесткость упругих элементов подвески

- ограничивают вертикальные перемещения колёс и мостов относительно кузова или рамы

##### Вопрос 6

Каким образом осуществляется соединение колес с балкой моста на автомобилях с зависимой передней подвеской?

###### Варианты ответов

- цапфа колеса крепится к деталям, имеющим возможность перемещаться относительно балки

- цапфа шарнирно крепится к концевой части балки

- цапфа может крепиться любым из названных способов в зависимости от марки автомобиля

##### Вопрос 7

Какие усилия воспринимают и передают цилиндрические пружины подвески?

###### Варианты ответов

- усилия, направленные горизонтально перпендикулярно к оси движения автомобиля

- усилия, направленные горизонтально вдоль оси движения автомобиля

- усилия, направленные вертикально

- усилия, направленные во всех перечисленных направлениях

##### Вопрос 8

Что такое сайлентблок?

###### Варианты ответов

- устройство, блокирующее вертикальные перемещения кузова

- элемент, состоящий из резиновой втулки с железным сердечником

- подушка под амортизатор

##### Вопрос 9

Какую функцию выполняют рычаги подвески?

###### Варианты ответов

- удерживают колесо от продольных и поперечных перемещений

- сглаживают вибрации во время движения

- придают дополнительную жёсткость кузову

##### Вопрос 10

Благодаря каким конструктивным особенностям нашли широкое применение шаровые опоры?

###### Варианты ответов

- возможность вращения в любых плоскостях

- высокая нагрузочная способность

- не требовательны к обслуживанию

- всё вышеперечисленное

##### Вопрос 11

Что такое клиренс?

###### Варианты ответов

- величина хода штока амортизаторов

- максимальная возможная деформация пружин

- расстояние от дороги до нижней точки днища автомобиля