Тесты для проверки знаний

По теме:

«Технология штукатурных работ» 2 занятие.

Уровень № 1

1. Расположить в правильном порядке последовательность операций при подготовке бетонных поверхностей:

а) смачивание водой;

б) проверка вертикальности;

в) очистка поверхности.

2. При выборке швов на кирпичных поверхностях применяется инструмент:

а) нож; б) мастерок; в) молоток.

3. Верно ли, что слой обрызга разравнивается?

а) да; б) нет.

4. Можно ли слой грунта разравнивать тёркой?

а) да; б) нет.

5. Какова толщина штукатурного намёта высококачественной штукатурки:

а) 8мм; б) 10мм; в)15мм; г) 20мм.

6. Какова толщина слоя грунта?

а) 7-9 мм; б) 5-7 мм; в) 6-9 мм.

7. Применяется ли мастерок при разравнивании грунта?

а) да; б) нет.

Уровень № 2

1. Укажите состав известкового раствора.

2. Назовите операции предшествующие нанесению грунта при улучшенном оштукатуривании кирпичных поверхностей.

3. Сколько операций необходимо выполнить при простом

оштукатуривании кирпичных поверхностей.

4. Укажите состав известково - гипсового раствора.

5. Укажите способы разравнивания слоя грунта.

6. Расскажите о последовательности выполнения приёмов при затирке накрывочного слоя.